SOMADORES

E

SUBTRATORES

Em sistemas digitais, muitas vezes necessitamos de circuitos que realizem operações de soma e subtração. Em computação, esses circuitos ocupam uma posição de extrema importância, uma vez que são responsáveis por todas as operações aritméticas.

SOMADORES E SUBTRATORES BINÁRIOS

I - SOMADORES:

Existem basicamente dois tipos de somadores:

|  | 1- série 2- paralelo |  |
| --- | --- | --- |

O somador série caracteriza-se pelo fato de efetuar a soma bit a bit e o somador paralelo caracteriza-se quando a soma dos diversos bits é feita simultaneamente.

Em ambos os tipos, o circuito que desempenha efetivamente a operação de soma é único.

Vamos supor que desejamos implementar um circuito que efetue a seguinte operação:

111 + 101

Teremos então:

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | <=== transporte (carry) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | <=== saída |

Podemos então visualizar essa operação com mais detalhes, separando-a em partes, as quais denominaremos colunas:

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | <=== transporte (carry) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | + |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | <=== saída |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | <=== colunas |

Na 1ª coluna: 1 + 1 = 0 e “vai um” (carry)

Necessitamos então de um circuito que some apenas 2 bits, neste caso, um OU EXCLUSIVO.

A saída de uma porta OU EXCLUSIVO será igual a “1” se, e apenas se, existir um número ímpar de entradas igual a “1”.

Para uma porta OU EXCLUSIVO de 2 entradas, podemos então dizer que a saída terá nível lógico “1” se e somente se os níveis lógicos da entrada forem diferentes. Veja a tabela abaixo:

Se observarmos os valores de X, podemos verificar que eles correspondem exatamente à soma das variáveis A e B, conforme mostra a tabela abaixo:

A tabela da verdade de S = A + B, nos fornece as funções de S e C:

Neste caso, o transporte (carry) estará presente na saída C, conforme mostra o circuito abaixo:

Esse circuito, suficiente para realizar a operação da 1ª coluna é designado circuito meio somador , pelo fato de somar apenas 2 bits e não levar em conta o transporte durante a operação. O meio somador (HA, do inglês Half-Adder) tem uma simbologia própria, mostrada abaixo, onde: S = saída e Co = carry (transporte).

A diferença básica de operação da 1ª coluna para as demais, é que na 1ª coluna soma-se apenas 2 bits não considerando o transporte. As 2ª, 3ª e 4ª colunas, por considerarem o transporte somam 3 bits. Assim sendo, o meio somador não pode ser utilizado, uma vez que não dispõe de 3 entradas.

Vejamos então como fica as situações possíveis para uma soma de 3 bits:

O circuito lógico correspondente é mostrado abaixo:

Verifica-se então que esse circuito resulta na combinação de dois meio somadores, conforme representado a seguir:

Pelo fato de considerar o transporte durante o processo de soma, o circuito para tal finalidade deve ser o somador completo (FA, do inglês Full-Adder).

Ci (carry in), significa transporte anterior

Co (carry out), significa saída de transporte

O circuito abaixo mostra um somador completo a partir da 2ª coluna. Esse somador é denominado somador paralelo, pelo fato de que o transporte obtido a cada soma é conectado à entrada do próximo módulo somador.

Utilizando apenas um módulo somador, podemos construir um somador completo, conforme mostra a figura abaixo:

ANÁLISE:

1. As entradas A e B do somador são provenientes de registradores de deslocamento, no caso, registradores A e B, cujo resultado é armazenado no registrador S, que também é um registrador de deslocamento;

2. Supondo que a primeira soma gere um transporte, este será armazenado no FF tipo D. O próximo comando será liberar o FF e o transporte será considerado na soma, através da entrada Ci ;

3. O comando tanto para o FF como para os registradores deve ser proveniente de um único gerador de clock;

4. Essa configuração recebe o nome de somador série pelo fato da operação ser executada serialmente (seqüencialmente).

Para uma melhor compreensão do que foi exposto acima, passaremos a analisar um somador série, conforme mostra a figura a seguir, para a operação: 111 + 101.

Alguns fatores devem ser considerados para a análise desse somador:

1. Os registradores A, B e S são constituídos de FFs tipo D, com deslocamento de dados na transição L-H do pulso de clock;

2. O FF acoplado a saída do módulo somador (FFC) ou seja, FF de transporte, é provido de uma entrada reset, que encontra-se inicialmente resetado (Q = 0).

3. LSB é designado como o bit da extrema direita para os registradores e os dados são deslocados da esquerda para a direita.

A tabela da verdade correspondente é mostrada a seguir:

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. O somador completo, que pode ser utilizado em qualquer das colunas da soma, prevê uma entrada para o transporte Ci (do inglês, carry in).

2. Tanto o meio somador como o somador completo efetuam a soma de dois bits correspondentes à primeira e demais colunas. Um número porém, compõe-se de diversos bits ou colunas e para se efetuar a soma serão necessários diversos somadores.

3. Para se efetuar a soma de diversos bits ou colunas que compõe um número, os somadores podem estar dispostos em paralelo, efetuando simultaneamente a soma desses diversos bits. A quantidade de somadores portanto, é função do número ou da quantidade de bits que compõe esse número.

4. A soma dos diversos bits que constituem um número, pode também ser feita bit a bit no tempo ou seqüencialmente, ou ainda um seguido ao outro, dito em série. Para isso, basta um único somador FA que vai efetuando a soma e, fornecendo o resultado bit a bit. Para isso são necessários alguns registradores de deslocamento e uma memória. Esse tipo somador é conhecido como série ou serial. O somador paralelo tem a vantagem de ser mais rápido do que o somador serial, porém é mais complexo.

A figura a seguir mostra um somador paralelo de 3 bits, onde o resultado da soma aparece na saída S, com exceção do bit mais significativo que é a própria saída Co.

Na soma de cada par de bit,  gera-se a saída da soma em S e o bit de transporte Co (carry out), que é também o bit de transporte do somador seguinte, que será somado com o par de bit desse somador e assim por diante.

II - SUBTRATORES:

Os subtratores são obtidos de forma análoga aos somadores, ou seja, a partir de módulos meio subtratores e subtratores completos.

A exemplo dos somadores os subtratores classificam-se em: série e paralelo.

A tabela abaixo nos mostra as regras gerais de subtração. Trata-se de um circuito meio subtrator,  “ HS “ (do inglês, Half-Subtractor).

Logo, o circuito lógico correspondente é:

O circuito meio subtrator recebe esse nome por não considerar o empréstimo anterior, subtraindo apenas 2 bits.

Sua simbologia é mostrada na figura a seguir, onde Bo é o empréstimo.

A tabela abaixo representa os casos possíveis de subtração, com 3 bits:

O circuito lógico é mostrado a seguir:

Observa-se então que o circuito lógico acima é exatamente a conexão de dois meio subtratores, conforme ilustrado abaixo:

O símbolo para o subtrator completo” FS “ (do inglês Full-Subtractor) é mostrado a seguir.

Observa-se que no subtrator completo leva-se em consideração o empréstimo anterior “ Bi “.

Similarmente ao somador paralelo, o subtrator paralelo é obtido pela conexão de blocos meio subtratores completos. Por exemplo:

|  |  |  | A4 | A3 | A2 | A1 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B4 | B3 | B2 | B1 |  |
|  |  |  | S4 | S3 | S2 | S1 | <=== saídas |
|  |  |  | 4ª | 3ª | 2ª | 1ª | <=== colunas |

Na 1ª coluna A1 - B1 = S1 não precisamos considerar o empréstimo, pois trata-se da 1ª operação.

Nas demais colunas:

A2 - B2 = S2

A3 - B3 = S3

A4 - B4 = S4

Como não sabemos os valores das variáveis e considerando que possamos necessitar de empréstimos, devemos utilizar o subtrator completo:

Um subtrator paralelo caracteriza-se por efetuar a subtração simultânea de diversos bits, composto de subtratores completos “FS” cujo número depende de quantos bits possua o maior dos números que se deseja efetuar a subtração.

Veja a seguir um subtrator paralelo completo de 3 bits:

Um subtrator serial pode ser construído de forma idêntica a um somador serial, onde são utilizados registradores de deslocamento e um subtrator completo.

O circuito abaixo ilustra um subtrator completo do tipo serial:

SOMADORES BCD

O somador BCD efetua somas de dígitos binários codificados em binário, ou mais propriamente, em BCD. No somador binário, o processo é diferente pois é efetuada a soma dos dígitos binários e o resultado é binário.

Um somador BCD efetua a soma de 4 bits simultaneamente, fornecendo dessa forma além do resultado, o transporte correspondente (Co).

A tabela abaixo mostra os dez dígitos codificados em binário (BCD) e das dezesseis combinações, seis não pertencem ao código BCD.

Podemos mostrar através de um exemplo, onde serão somados os números decimais 29 e 12 em binário, traduzidos pelos bits 11101 e 1100. No somador BCD entretanto, cada dígito decimal é traduzido por 4 bits binários:

A soma é feita dígito a dígito já convertidos em BCD. No exemplo acima foi necessária a correção no resultado de 1011 para 0001, uma vez que 1011 não pertence ao código BCD.

Conforme pode-se observar no exemplo, nessa correção também é gerado um dígito de transporte que coincidentemente é também 0001. Em função disso o resultado da soma do segundo dígito também se altera.

Para corrigir o resultado da adição, no caso, dos dígitos D1 e D2, adiciona-se  6 (decimal) ou 0110 (binário) ao resultado a ser corrigido sempre que o valor for superior ou igual a 10, por não pertencer ao código BCD.

Como na adição pode ocorrer o transporte para o algarismo mais significativo, embora esse resultado seja menor do que 1010 ou 10102, também necessita de correção, pois se houve o transporte, significa que o resultado ultrapassou a 16ª combinação ou 11112 e portanto, é preciso efetuar uma correção desse resultado.

Vejamos outro exemplo, onde efetua-se a soma dos números 18 e 19:

Verifica-se que o procedimento é idêntico. O transporte (carry) proveniente do dígito menos significativo (LSB), é somado posteriormente ao bit mais significativo (MSB).

O exemplo a seguir mostra a soma de 9810 + 7810 , que corresponde a 17610, onde o procedimento adotado é idêntico aos anteriores. Observe que o transporte correspondente ao LSB é somado automaticamente ao MSB.

SOMADOR PARALELO BCD

Pelo que foi visto, o somador BCD efetua a soma simultânea de 4 bits binários, correspondente a um dígito decimal. Assim, o somador paralelo BCD é composto de 4 somadores binários FA, dispostos em paralelo, conforme ilustra a figura a seguir:

O somador paralelo pode ainda ser representado por um único bloco, conforme ilustra a figura:

DETECÇÃO DE ERRO DE SOMA

Para a construção desse detetor, deve-se elaborar uma tabela da verdade com as dezesseis possibilidades, conforme figura a seguir:

É importante observar que o somador, na forma apresentada não efetua a correção do resultado, conforme já exposto anteriormente.

Para que isso aconteça torna-se necessário a construção de um circuito lógico que determine a necessidade ou não da correção e que, em caso positivo, adicione o algarismo 610 ou 01102 ao resultado, efetuando assim a segunda soma.

O detetor deve atuar sempre que o resultado da soma, ou os 4 bits da soma apresentar um um resultado ilegal no código BCD, ou sempre que ocorrer um transporte natural Co.

Observa-se que na área sombreada a saída D é igual a 1, e neste caso o detetor deve atuar, segundo a expressão: D = S4S3 + S4S2 , obtida através do M.K. Como o detetor deve atuar também quando houver um transporte natural a expressão fica então:

D = S4S3 + S4S2 + Co

Como o transporte de saída Co de um dígito é o transporte de entrada Ci do dígito subseqüente, conclui-se que sempre que houver uma detecção D, ocorre um transporte de entrada Ci , ou seja:

Ci = D = S4S3 + S4S2 + Co

A figura a seguir ilustra um circuito detetor:

Para a correção do resultado da soma em BCD, é necessário que o detetor indique nível lógico 1 e que adicione 01102 ao resultado. Podemos utilizar para isso um outro somador paralelo para fazer essa operação quando for necessário. Veja a figura abaixo:

Neste caso, o próprio nível 1 do detetor pode ser utilizado para compor o número. Observe nas entradas do segundo somador paralelo (inferior), que temos a seguinte condição: A1 = A4 = 0  e  A2 = A3 = 1. Portanto, o primeiro somador efetua a soma e o segundo junta esse resultado a correção.

A saída do somador de correção (segundo somador) não precisa ser conectada, pois será utilizada a própria saída do detetor como entrada de transporte do somador seguinte, que no caso é a mesma saída utilizada para compor o número 01102 de correção.

É importante notar que quando não houver correção a ser efetuada, a saída do segundo somador será igual a do primeiro, pois o detetor não atua e à saída do primeiro somador será adicionado o dígito 0.

SUBTRATORES BCD

A subtração BCD transforma-se em uma soma BCD pura.

Existem vários métodos para se obter a subtração. Estudaremos o complemento de 9 do subtraendo decimal.

Veremos a seguir que o complemento de 9 corresponde ao complemento de 1 em binário. Façamos então uma breve recordação dos complementos de 1 e de 2, com o intuito de melhor elucidar futuras operações.

Complemento de 1 e de 2:

Tomemos como exemplo a subtração: 8 - 5

O complemento de 2 do subtraendo é encontrado após o complemento de 1.

Daí:

O bit desprezado no exemplo acima é muitas vezes chamado de transbordo; quando for 1 o resultado da subtração é positivo; quando for 0 o resultado é negativo.

Vejamos um outro processo de subtração, por exemplo:

1000 - 0101

1º passo: achar o complemento de 1 do subtraendo:

2º passo: somar o complemento de 1 do subtraendo ao minuendo:

3º passo: somar 1 ao resultado (que corresponde determinar o complemento de 2):

O transbordo obtido no segundo passo é denominado EAC (End Around Carry), que traduzindo significa: transporte final ao redor.

O bit EAC além de indicar se o resultado é positivo ou negativo, é somado ao resultado da operação: minuendo + complemento de 1 do subtraendo:

Complemento de 9 e complemento de 10:

Analogamente aos complementos de 1 e de 2 no sistema binário, os complementos de 9 e de 10 são aplicáveis no processo de subtração no sistema decimal.

Exemplo: 835 - 676

Processo 1:

1º passo:

Achar o complemento de 10 do subtraendo:

O complemento de 10 de um número decimal é a diferença entre esse número e uma potência de 10 imediatamente superior à sua mais alta potência. No exemplo a mais alta potência de 10 de 676 é 2:

Logo, sua potência de 10 imediatamente superior será:

2 + 1 = 3

Então o complemento de 10 do número 676 será:

2º passo:

Somar o complemento de 10 de subtraendo ao minuendo:

3º passo:

Subtrair 1000 (valor considerado no primeiro passo, quando da obtenção do complemento de 10) do resultado encontrado:

Processo 2:

1º passo:

Achar o complemento de 9 do subtraendo decimal e somá-lo ao minuendo:

O complemento de 9 de um número decimal é sua diferença para 9 dígito a dígito.

Daí:

2º passo:

Somar o EAC ao resultado obtido:

É importante acrescentar que casos em que o número de dígitos do subtraendo é menor do que o do minuendo, exigirão acréscimos de zeros ao subtraendo para a obtenção de seu complemento de 9.

Subtração BCD pelo complemento de 9:

Este método baseia-se na subtração decimal pelo complemento de 9.

Exemplo:  821 - 312

Teremos:

Em BCD, os passos são análogos.

1º) Somar o minuendo com o complemento de 9 do subtraendo:

2º) Corrigir os valores não válidos em BCD antes de somar o EAC:

3º) Somar o EAC ao resultado corrigido:

Subtração BCD com resultados negativos:

Casos em que o subtraendo é maior que o minuendo, exigirão nova complementação do resultado final.

Exemplo:  329 - 411

1º passo:

Efetuar a subtração normalmente:

Como não houve transbordo, isto significa que EAC = 0, e por isso não haverá necessidade de somá-lo ao resultado obtido. Com EAC = 0, significa também que o resultado é negativo.

2º passo:

Complementar novamente o resultado final obtido:

Em BCD:

Ou seja:

Gerador de complemento de 9:

Um gerador de complemento de 9 poder ser implementado a partir de portas lógicas. Para isso, constroi-se a tabela da verdade, conforme mostra a figura a seguir:

Observa-se que na referida tabela não foram incluídas as linhas que correspondem às condições ilegais no BCD, mas que deverão ser consideradas na simplificação através dos M.K.

Dada a expressão obtida através da simplificação, obtém-se o circuito abaixo:

Portanto, esse circuito recebe o nome de circuito gerador de complemento de 9.

Uma outra maneira de se obter o complemento de 9 é através do somador paralelo de 4 bits. Neste caso, usa-se o seguinte algoritmo:

1º) Obter o complemento de 1;

2º) Somar o complemento de 1 com uma constante igual 10102.

Exemplo: achar o complemento de 9 de 0011

Soma-se então 1100 a uma constante 1010:

Daí:

Termos então a seguinte configuração para o somador paralelo:

Que corresponde a tabela abaixo:

| Dec | Ci | A4 | A3 | A2 | A1 | B4 | B3 | B2 | B1 | S4 | S3 | S2 | S1 | Co |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

O bit EAC é obtido pela realimentação da saída Co para a entrada Ci.

PARTE PRÁTICA

MATERIAIS NECESSÁRIOS:

1 - CI 7404

1 - CI 7408

1 - CI 7432

1 - CI 7483

1 - CI 7486

1 - Multímetro analógico ou digital

1 - Display 7 segmentos, com decodificador

1 - Treinador lógico

1-  Monte o circuito da figura abaixo:

2 - Complete a tabela 1. Monitore as saídas C e S através de leds (use os indicadores de níveis lógicos do treinador lógico).

TABELA 1

|  |  |  | A | B | C | S | C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

3 - Qual é a denominação desse circuito?

_____________________________________________________________________

4 - Monte o circuito abaixo:

5 - Complete a tabela 2, monitorando as saídas S e Bo com leds.

TABELA 2

|  |  |  | A | B | C | S | B0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

6 - Qual é a denominação desse circuito?

_____________________________________________________________________

7 - Cite algumas características importantes, que diferenciam um meio somador (HA) de um somador completo (FA).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 -  O que é um somador binário? Qual é sua principal utilização?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9 - Alimente corretamente o CI 7483 (somador completo), conforme pinagem mostrada abaixo:

10 - Some os números 1010 e 1001, colocando-os na entrada do somador, conforme ilustra a figura a seguir (o resultado esperado é mostrado nas saídas S4 a S1 e Co).

11 - Monitore as saídas do somador (1 a 4, que correspondem a S1 a S4) com um display de 7 segmentos e respectivo decodificador. Monitore também as saídas Co de cada somador (use os leds indicadores de níveis lógicos do treinador lógico), nas seguintes condições: Ci = 0 e Ci = 1 (primeiro somador). Complete a tabela abaixo:

TABELA 3

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

12 - Seguindo os mesmos procedimentos anteriores, efetue agora a soma de:

a) 0110 + 0010

b) 0100 + 0011

c) 1111 + 1110

d) 0111 + 0010

e) 0001 + 0001

Complete então as tabelas 4, 5 ,6 , 7 e 8.

TABELA 4

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 5

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 6

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 7

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 8

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

13 - Se a soma exceder 9, verifique os erros no resultado. Apresente conclusões.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14 - Caracterize então, segundo exposto no item acima, a diferença entre uma soma em binário e uma soma em BCD.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15- Faça as modificações necessárias  no CI 7483 e monte o circuito a seguir (Subtrator Binário Paralelo).

O subtrator paralelo, soma um número N1 em binário com até 4 bits, com o complemento de 2 do outro N2. O complemento de 2 conforme visto anteriormente, é o complemento de 1 do número mais 1.

O mais 1 é efetuado colocando-se nível lógico 1 na entrada do primeiro somador FA.

Monitore as saídas S4 a S1 com display de 7 segmentos e respectivo decodificador.

Monitore as saídas Co e a entrada Ci do primeiro somador, usando os indicadores de níveis lógicos do treinador lógico.

Proceda então as seguintes subtrações:

a) 1001 - 0110

b) 1000 - 0101

c) 0101 - 0011

d) 0011 - 0001

Complete então as tabelas 9, 10, 11 e 12.

TABELA 9

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 10

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 11

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

TABELA 12

| A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | Co4 | Co3 | Co2 | Co1 | Ci | Dec | Bin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

16 - Projete um circuito somador BCD, utilizando o CI 7483, com correção de soma, todas as vezes que o resultado apresentar condição ilegal no BCD. Utilize para isso 2 CIs 7483 e circuito detetor com portas lógicas.