DECODIFICADOR BCD-7 SEGMENTOS

O circuito integrado 9368 (similar ao 7448) é um decodificador BCD para 7 segmentos, compatível  TTL,  para displays de catodo comum.

Quando se aplica nas entradas BCD (pinos 7, 1, 2 e 6) níveis lógicos correspondentes, as saídas respectivas serão acionadas, conforme mostra a tabela a seguir:

|  |  |  | A | B | C | D | S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | A |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | B |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | C |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | D |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 | E |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | F |  |  |  |

(TTL / MSI  BCD TO 7 SEGMENT DECODER / DRIVER / LATCH)

DISPLAY DE 7 SEGMENTOS

Muitos displays numéricos usam a configuração de sete segmentos para formar os dígitos de 0 a 9 e em alguns casos, dígitos hexadecimais (A até F).

Cada segmento é composto por um material que emite luz quando uma corrente circula por ele. Na maioria das vezes o segmento é composto por um led.

A figura a seguir ilustra o aspecto de um display de 7 segmentos.

FND 560 / PD 351 PK (ou similar de catodo comum)

Se quisermos que o dígito 2 apareça no display, os segmentos a, b, d, e,  e  g devem brilhar, enquanto que os segmentos f  e  c devem ficar escuros.

A figura abaixo ilustra as conexões do decodificador BCD - 7 segmentos com um display de catodo comum.