MULTIPLEXADORES  E DEMULTIPLEXADORES

OBJETIVOS: Analisar o funcionamento de multiplexadores e demultiplexadores através de circuitos integrados comerciais.

INTRODUÇÃO TEÓRICA

Os multiplexadores e demultiplexadores pertencem a classe dos circuitos lógicos combinacionais.

Um circuito lógico combinacional é aquele em que as variáveis de saída são funções determinadas pelas variáveis de entrada no instante do tempo observado, ou seja, é um circuito no qual as saídas dependem exclusivamente das entradas.

Os multiplexadores e demultiplexadores normalmente são abreviados como “mux” e “demux” respectivamente.

O multiplexador é um dispositivo que seleciona uma das entradas de dados para a saída em função das entradas de endereçamento, enquanto que, o demultiplexador endereça uma única entrada de dados para uma das saídas, também em função das entradas de endereçamento. Veja a figura abaixo.

- O multiplexador mostrado possui 4 entradas de dados D0 a D3 e 2 entradas de endereçamento ou seleção A0 e A1.

- O número da entrada de dados é uma função das entradas de seleção ou endereçamento, ou seja, 2n, onde “n” representa a quantidade de entradas de endereço. Para o “mux” em questão o número de entrada de dados é 22 = 4.

- Se um multiplexador tiver 3 entradas de endereçamento ou seleção, a quantidade de entradas de dados será 23 = 8.

- O demultiplexador mostrado possibilita a distribuição da entrada de dados para uma das saídas, também em função da quantidade das entradas de seleção ou endereçamento. A exemplo do multiplexador, a quantidade de saídas é uma variável dependente das entradas de endereçamento. Assim, um demultiplexador com 3 entradas de endereçamento possuirá 8 saídas (23 = 8).

CONCLUSÕES:

Multiplexador é um circuito lógico que tendo diversas entradas de dados, permite que apenas uma delas atinja a saída por vez. O multiplexador tem como principais aplicações: seleção de dados, encaminhamento de dados, operações seqüenciais, etc.

Demultiplexador é um circuito lógico que executa a operação inversa do multiplexador, ou seja, recebe os dados de uma única entrada e os distribui separadamente para uma das diversas saídas. O demultiplexador é muito utilizado na recepção de dados do multiplexador e em transmissão síncrona de dados.

TABELA DA VERDADE DE UM

MULTIPLEXADOR

|  |  | DADOS | A0 | A1 | SAÍDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D0 | 0 | 0 | S (D0) |  |  |
|  |  | D1 | 0 | 1 | S (D1) |  |  |
|  |  | D2 | 1 | 0 | S (D2) |  |  |
|  |  | D3 | 1 | 1 | S (D3) |  |  |

Se por exemplo, tivermos A0 = 1 e A1 = 0, teremos o dado da entrada 3 (D2) na saída S.

TABELA DA VERDADE DE UM

DEMULTIPLEXADOR

|  | DADOS | A0 | A1 | S0 | S1 | S2 | S3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
|  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |  |
|  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |

Se por exemplo, tivermos A0 = 0 e A1 = 0, o dado na entrada estará presente em S0.

Através das tabelas da verdade apresentadas poderemos tirar a expressão lógica que dará origem ao esquema de blocos de um multiplexador e de um demultiplexador.

Para o multiplexador teremos:

Geralmente uma entrada adicional é utilizada para controle da entrada de dados, onde os dados somente serão transferidos para a saída se esta entrada estiver habilitada. Essa entrada é chamada Strobe (G) e dessa forma, a expressão da saída será:

Para o demultiplexador teremos:

A exemplo do multiplexador, o demultiplexador poderá ter também uma terceira entrada habilitadora, permitindo a transferência do dado na entrada para a saída, somente se esta estiver habilitada.

PARTE PRÁTICA

MATERIAIS NECESSÁRIOS

1 - CI 74153 (multiplexador)

1 - CI 74155 (demultiplexador)

1 - Multímetro digital ou analógico

1 - Treinador lógico

1) Monte o circuito abaixo:

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CIs 75153 E 74155

O CI 74153 é um multiplexador duplo de 4 linhas para 1 linha (DUAL 4-LINE TO 1-LINE MULTIPLEXER) - Data Handbook Signetics

O CI 74155 é um demultiplexador duplo de 2 linhas para 4 linhas (DUAL 2-LINE TO 4-LINE  DECODER/DEMULTIPLEXER) - Data Handbook Signetics

O CI 74155, segundo suas especificações, tem então as seguintes aplicações principais:

a) Decodificador duplo de 2 para 4 linhas

b) Demultiplexador duplo de 1 para 4 linhas

A figura abaixo mostra a configuração dos pinos.

| CI - 74153 Saídas: pinos 7 e 9 Entradas: pinos (3, 4, 5, 6) e (10, 11, 12 e 13) Entradas de seleção: pinos 2 e 14 Entradas habilitadoras: 1 e 15 Vcc: pino 16 Gnd: pino 8 | CI - 74155 Saídas: pinos (4, 5, 6, 7) e (9, 10, 11, 12) Entradas: pinos 1 e 15 Entradas de seleção: pinos 3 e 13 Entradas habilitadoras: pinos 2 e 14 Vcc: pino 16 Gnd: pino 8 |
| --- | --- |

TABELA DA VERDADE PARA O

CI 74153

TABELA DA VERDADE PARA O

CI 74155

O CI 74155 além de operar como demultiplexador, é também um decodificador de 2 linhas para 4 linhas.

O diagrama lógico desse CI é mostrado acima, onde observa-se distintamente 2 decodificadores operando com as mesmas entradas de endereçamento.

2) Desligue a conexão entre a saída do multiplexador e entrada do demultiplexador e complete as tabelas abaixo.

Tabela da verdade: multiplexador

Procedimento:

Ligue as entradas A, B, C e D nas chaves “programas” A, B, C e D do treinador lógico; ligue a saída Y (pino 9) em NL1 (níveis lógicos do treinador lógico). As entradas de endereço deverão ser ligadas nas chaves “programas” X e Y do treinador lógico.

Tabela da verdade: demultiplexador

Procedimento: Ligue as saídas L1, L2, L3 e L4 em NL1, NL2, NL3 e NL4 (níveis lógicos do treinador lógico); as entradas de endereço nas chaves “programas” A e B e as entradas enable nas chaves “programas” X e Y.

3) Compare as tabelas preenchidas por você com as publicadas e responda: as entradas indicadas por X são mesmo irrelevantes? Justifique.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4) Interligue a saída/entrada entre o multiplexador e demultiplexador. Complete a tabela abaixo, de tal forma que os dados presentes nas entradas do multiplexador sejam corretamente transferidos para as saídas do demultiplexador.

OBS: Utilize leds nas saídas do demultiplexador para a indicação dos níveis lógicos.

Procedimento: Ligue as entradas A, B, C e D nas chaves “programas” do treinador lógico e as saídas L1, L2, L3 e L4 nas saídas “níveis lógicos” do treinador lógico.

As entradas de seleção F e G deverão ser ligadas nas chaves “programas” X e Y e as entradas strobe I e J deverão ser ligadas nas expansões 1 e 2 respectivamente, de forma a permitir que as mesmas sejam submetidas a nível lógico 0 ou 1.

A entrada I corresponde ao strobe do multiplexador, enquanto que a entrada J corresponde ao strobe do demultiplexador.

Complete a tabela a seguir:

| END. |  |  | ENTRADAS |  |  |  |  |  |  | STROBE |  |  | SAÍDAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | G | A | B | C | D | I | J | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Anote nas saídas L1, L2, L3 e L4 os níveis lógicos  correspondentes.

Led ceso    represe-

senta nível lógico “1” e  led apagado representa nível lógico “0”.

5) Quais os níveis lógicos que devem ser aplicados aos strobes, para que os dados sejam transmitidos e recebidos corretamente entre o multiplexador e demultiplexador?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUESTÕES:

1) O que é um circuito lógico combinacional?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2) Qual é a diferença que existe entre um multiplexador e um demultiplexador?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3) Qual é a finalidade das entradas de endereço?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4) Quantas entradas possui um multiplexador controlado por 3 variáveis de endereçamento?

_____________________________________________________________________

5) Pode haver multiplexadores e demultiplexadores sem variáveis de endereçamento?    Por quê?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6) Qual é a finalidade da entrada strobe em um multiplexador ou em um demultiplexador?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Esquematize um multiplexador de 32 canais, a partir de multiplexadores de 8 canais.

8) Esquematize um demultiplexador de 32 canais, a partir de demultiplexadores de 8 canais.

9 - Esquematize em blocos um sistema de transmissão de dados de 8 canais.